
[image: image1.wmf]PROVINCIA

DI VENEZIA


         SETTORE VIABILITA'

        SERVIZIO CONCESSIONI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA’ O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE PROVINCIALI E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO.

GRUPPO DI LAVORO:

Geom. A. Da Re

P.i. G. Bolzoni

Rag. Prog. S. Tomaello

P.i. L. Rubinato

Sig.a D. Toso

Rag. R. Roncone 

Vigile G. Rizzo 

Vigile R. Vallese

Ass. LL.PP.

Davide Zoggia
Ottobre 2002

INDICE

TITOLO I°         Disposizioni generali
Art. 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Art. 2

Nozione di centro abitato

Art. 3

Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari

Art. 4

Dimensioni e caratteristiche dei cartelli e mezzi pubblicitari non luminosi

Art. 5

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

TITOLO II°        Norme comuni a tutte le forme di pubblicità

Art. 6

Ubicazioni lungo le strade e le fasce di pertinenza.

Art. 7 

Stazioni di rifornimento carburante

Art. 8

Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

TITOLO III°       Procedure per il rilascio dell’autorizzazione

Art. 9

Autorizzazioni – Procedure per il rilascio dell’autorizzazione

Art. 10

Presentazione della domanda alla Provincia

Art. 11

Rilascio autorizzazione

Art. 12
 
Termine e validità autorizzazione

Art. 13

Rinnovo autorizzazione

Art. 14

Obblighi del titolare dell’autorizzazione

Art. 15

Decadenza autorizzazione

Art. 16

Volturazione dell’autorizzazione/Nulla Osta Tecnico

Art. 17

Variazione messaggio pubblicitario

TITOLO IV°     Vigilianza e misure sanzionatorie

Art. 18

Vigilanza

Art. 19

Sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada

Art. 20

Sanzione accessoria - rimozione dei mezzi pubblicitari

Art. 21

Ripristino dello stato dei luoghi

TITOLO V°      Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari.

Art. 22

Preinsegne

Art. 23 

Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà

Art. 24

Zone vincolate - Divieto installazione mezzi pubblicitari

Art. 25

Deroga al divieto in zone vincolate

TITOLO VI°      Nulla Osta tecnici

Art. 26

Nulla Osta Tecnici

Art. 27

Obblighi del titolare dell’autorizzazione

TITOLO VII°     Disposizioni finali e transitorie

Art. 28 

Segnali turistici e di territorio

Art. 29

Segnali che forniscono indicazione di servizi utili

Art. 30

Oneri  e corrispettivi

Art. 31 

Oneri di rimozione

Art. 32

Norme transitorie

Art. 33  
Abrogazione di norma precedentemente in vigore

Art. 34
Entrata in vigore del regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità

Art. 35
Classificazione strade provinciali

-Allegato “A” - 
Oneri di istruttoria su aree demaniali

-Allegato “A1”
Canone annuale su aree demaniali

-Allegato “A2”
Canone temporaneo su aree demaniali 

-Allegato “B”
Oneri di istruttoria su aree non demaniali

-Allegato “B1”
Oneri di istruttoria temporanei su aree non demaniali

-Modello di domanda per i mezzi pubblicitari

-Documenti da allegare alla domanda

-Documenti da allegare alla domanda di rinnovo

NORMATIVA SUI CARTELLI PUBBLICITARI

TITOLO I°

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione del regolamento

Le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, su aree pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada, e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Nozione di Centro Abitato

(Art. 3 CdS)

Si definisce Centro Abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Delimitato da apposito segnale di inizio e fine  centro abitato

Art. 3

Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari

(Art. 23 CdS – Art. 47 Reg. 495/92)
1. E’ da considerare “insegna d’esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o da marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

1.a
L’insegna d’esercizio può essere integrata con simboli e marchi di altre ditte, seppure attinenti all’attività.

1.b
I mezzi pubblicitari  si classificano secondo la loro collocazione in :


a – bandiera orizzontale (rispetto il senso dei veicoli transitanti sulla strada)


b – bandiera parallela (rispetto il senso dei veicoli transitanti sulla strada)

c – a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici industriali, commerciali e direzionali.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l’attività o l’esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

2. Si definisce “preinsegna”  la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. 
3. E’ da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme d corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce “cartello”  quel manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate purché per immagini uguali.  Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

6. Si considera “striscione”  l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli e non finalizzati ad elementi pubblicitari di prodotti, case produttrici, campagne promozionali, ecc.; si può ammettere l’indicazione dello “sponsor” il cui marchio o logo deve occupare una parte residuale dell’impianto (max 25% della superficie). Può essere luminoso per luce indiretta solo se posto all’interno dei centri abitati.
7. Si considera “locandina, stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

8. E’ da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
9. Si considera “impianto pubblicitario di servizio"  qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

10. E’ da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

11. Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari” si intendono le scritte o simboli o richiami di ogni tipo, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l’attività di qualsiasi natura esse siano. Fra essi sono annoverate in particolare le preinsegne, che sono finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede, dove si esercita una determinata attività, installate in modo da facilitarne il reperimento e situate nel raggio di 5 Km. dalla medesima. Sono ammessi, anche in deroga alle limitazioni di seguito stabilite in via generale mezzi pubblicitari cumulativi utili a segnalare un’area omogenea, progettati in modo unitario nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa di valorizzazione ambientale. 

Per le autorizzazioni o Nulla Osta Tecnico di “altri mezzi pubblicitari” rilasciate per mezzi adibiti ad arredo urbano, ed a servizio pubblico quali : transenne – orologi – pensiline – cestini porta rifiuti – bacheche etc.., le ditte richiedenti gli atti autorizzatori dovranno attenersi a quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento e saranno soggette al pagamento degli oneri istruttori così come previsti negli allegati “A” e “B” del presente Regolamento, e del canone annuale come previsto dall’ allegato “A 1” sia che risultino fuori dal centro abitato e sia che si trovino all’interno del centro abitato, lungo le strade provinciali e nelle aree di demanio pubblico e loro pertinenze.

12. E’ da qualificare  “Pubblicità” quella effettuata con veicoli o rimorchi sui mezzi pubblici o privati con scritte e marchi aderenti agli stessi per mezzo di pannelli, dipinture o altro.

Art. 4

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NON LUMINOSI

(Art. 23 CdS – Artt. 48 e 49 Reg. 495/92)

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell’art. 1 installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie dei sei metri quadrati ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere i venti metri quadrati. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a mq 100 è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. Fino al limite di 50 mq. 

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’art.9 del presente regolamento.

5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L’uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può superare 1/5 dell’intera superficie del cartello e altro mezzo pubblicitario.

6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera fuori dal centro abitato deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 2 m. rispetto a quello della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente, e di 2,0 m. all’interno dei centri abitati .

7. I segni orizzontali reclamistici , ove consentiti ai sensi dell’art. 51 comma 9 del D.P.R.  16.12.92 n. 495 devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

8. E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

Art. 5

Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

(Art. 23 CdS – Art. 50 Reg. 495/92)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, ne di colore giallo, ne di colore verde, né di intensità luminosa superiore a 150 Watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.

2. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e nelle sedi della Croce Rossa Italiana.

3. La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e le sedi della associazione Croce Verde.

TITOLO II°

Norme comuni a tutte le forme di pubblicità

Art. 6

UBICAZIONI LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI PERTINENZA

(Art. 51 Reg. 495/92)

1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

a) 3 m. dal limite della carreggiata;

b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;

f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;

g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall’art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;

h) 250 m. prima delle intersezioni;

i) 100 m. dopo le intersezioni;

j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già  esistano a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi; i cartelli , le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

2. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

a) sulle corsie esterne della carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;

b) in corrispondenza delle intersezioni;

c) lungo le curve come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;

e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;

f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;

g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;

h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

3. Il posizionamento di cartelli e di insegne di esercizio entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell’art. 51 D.P.R. 16.12.92 n. 495 e ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’art. 23 comma 6 del codice della strada. 

a) 50 m. lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b)
30 m. lungo le strade locali, prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.

4. I comuni hanno facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, all’applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio  che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a 4 m.

Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento :

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia  dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dei centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, semprechè siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, comma 1 del Codice.

6. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ubicati lungo le strade e le fasce di pertinenza e comunque fuori dei centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m.  dal limite della carreggiata “possono essere installati ad una distanza di 50 m. l’uno dall’altro”; questa distanza non viene applicata in presenza di altri tipi di cartelli pubblicitari, posti in posizione trasversale alla strada. L’installazione dovrà rispettare la distanza di almeno 3 m. dalla linea di carreggiata in ciascun punto del pannello pubblicitario, e la distanza di almeno 150 m. prima e 50 m. dopo i segnali  di pericolo, di obbligo e di prescrizione.

Art. 7

Stazioni di rifornimento di carburante

(Art. 23 CdS – Art. 52 Reg. 495/92)
1. Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio.

2. All’interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal regolamento comunale.

3. All’interno della stazione di servizio è ammessa la cartellonistica pubblicitaria.

Art. 8

Pubblicità effettuata con veicoli e rimorchi

(Art. 23 CdS – Art. 57 Reg. 495/92)
1. La pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno e all’esterno di veicoli e rimorchi transitanti sulle strade Provinciali non è soggetta ad autorizzazione da parte di questo Ente.

2. A detti mezzi (con pubblicità superiore al mq) è fatto assoluto divieto di stazionamento incustodito su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze.

Il veicolo o rimorchio che non osserva il divieto di cui al comma 2 verrà considerato a tutti gli effetti un impianto PUBBLICITARIO ABUSIVO.
3. Qualora i mezzi volessero stazionare su aree pubbliche o private, fuori dal centro abitato, dovranno richiedere apposita autorizzazione  a questo Ente.

TITOLO III

Procedure per il rilascio dell’autorizzazione

Art. 9

Autorizzazioni – Procedure per il rilascio dell’autorizzazione

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)
Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari, fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento da parte della Provincia.

Il soggetto finale interessato al rilascio dell’autorizzazione deve presentare o spedire la relativa domanda redatta incarta legale con gli allegati previsti dall’art. 10 del presente Regolamento.

1. La Provincia entro i 60 giorni successivi, concede o nega l’autorizzazione, in caso di diniego, questo verrà motivato.

2. L’Autorizzazione o Nulla Osta Tecnico verrà spedito al richiedente e al Comune territorialmente competente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti da parte della Provincia, il Responsabile del Procedimento è tenuto a darne comunicazione all’interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione delle correzioni o integrazioni richieste.

4. Il Responsabile del Procedimento, una volta accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente Regolamento, e sulla base delle risultanze dell’eventuale sopralluogo, rilascia l’autorizzazione con specifico atto contenente le norme e le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell’interesse pubblico.

5. L’autorizzazione/nulla osta all’installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al 1° comma del presente articolo. La validità si intende fino al 31 Dicembre del terzo anno computando l’anno di autorizzazione/nulla osta.

6. Fuori dei centri abitati, qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione/nulla osta, decorsi almeno 3 mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda (in carta legale) comprensivo del versamento di cui al punto h) del presente articolo, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, alla Provincia, la quale sarà tenuta a rilasciare l’autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intenderà rilasciata.

Art. 10

Presentazione della domanda alla Provincia

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)
1. La domanda, sconta l’imposta di bollo, nella misura stabilita dalle leggi fiscali e deve essere presentata all' Ufficio Concessioni -Settore Viabilità, corredata dei seguenti documenti:

a) Progetto quotato in scala 1:20 dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera con indicazione delle dimensioni, n° delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione (e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto), in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall’interessato, se l’opera è realizzata in economia;

b) Bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre o più bozzetti, con indicazione dei relativi tempi di esposizione; 

c) Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell’ambiente circostante, (due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia);

d) Planimetria catastale dei 300 ml precedenti e successivi alla posizione richiesta in scala non inferiore a 1:2000 in triplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l’autorizzazione e con evidenziati tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari, i segnali stradali, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., in triplice copia; 

e) Sezione della strada 1:100 debitamente quotata completa dei particolari del mezzo pubblicitario, in triplice copia;

f) Copia dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge 5.3.1990 N° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, per gli impianti pubblicitari luminosi;

g) Nulla Osta del Comune territorialmente competente circa la conformità del cartello, alle norme stabilite dai Regolamenti Comunali ed al rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette a vincoli); 

h) Nulla Osta dell’Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada;

i) Auto dichiarazione con la quale si attesta :

· Che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia.

· Che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità.

· Che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

· Che l’attività commerciale o professionale oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d’uso dei locali è legittima.

La dichiarazione dovrà altresì precisare i dati del Legale Rappresentante della Ditta e codice fiscale o partita IVA della Ditta, il nominativo del proprietario del terreno o del fabbricato in cui si effettua l’installazione e dovrà essere autenticata ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall’art. 38 del DPR 28.12.2000 N° 445.

j) Attestazione di versamento di Euro  130,00.= a titolo rimborso oneri istruttoria.

2. Sono esonerate dal pagamento dei canoni  previsti dall’allegato “B2” le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale che operino senza scopo di lucro per espressa disposizione statutaria, nonché le manifestazioni per le quali la Provincia di Venezia conceda il patrocinio o dei contributi.

3. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale.

Art. 11

Rilascio autorizzazione

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)
1. L’autorizzazione è rilasciata all’interessato dal Responsabile del Procedimento, entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta. E’ in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della autorizzazione nel caso in cui il richiedente sia stato più volte assoggettato in via definitiva a sanzioni amministrative per violazione dell’articolo 23 del C.d.S. a seguito di installazione di mezzi pubblicitari ed impianti di propaganda su strade della Provincia di Venezia e su aree pubbliche o di uso pubblico senza aver ottenuto la relativa autorizzazione o violandone le prescrizioni.

2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l’Amministrazione  inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazioni scritte, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto (entro il termine di 60 gg.), la domanda presentata si intende archiviata.

3. Lo stesso termine rimane sospeso quando sia necessario acquisire il parere di altri uffici. In tal caso viene data comunicazione scritta all’interessato.

4. Qualora il mezzo pubblicitario richiesto sia da installare su area privata e la Provincia di Venezia non provveda nei termini previsti dai commi precedenti, il soggetto richiedente può diffidare con lettera raccomandata A.R. ad adempiere entro i trenta giorni successivi dal ricevimento della medesima.

Art. 12

Termine e validità dell’autorizzazione

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)
1. L’autorizzazione all’installazione di cartelli  o di altri mezzi pubblicitari ha scadenza il 31 dicembre del terzo anno dalla data di rilascio dell’autorizzazione/Nulla Osta.

Art. 13

Rinnovo dell’autorizzazione

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)
1. Nel caso in cui non si intenda apportare modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata da una copia dell’autorizzazione da rinnovare e dalla sola auto-dichiarazione autenticata che attesti la persistenza degli elementi di cui alla lettera (e) dell’art. 10, e l’assenza di modifiche alla situazione in essere.

2. Qualora si intenda apportare modifiche al mezzo pubblicitario dovrà essere osservata la procedura di cui all’art. 9.

Art. 14

Obblighi del titolare dell’autorizzazione

(Art. 23 CdS – Art. 54 Reg. 495/92)
1. E’ fatto obbligo al titolare o alla ditta installatrice dell’autorizzazione di:

a) Verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) Effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) Procedere  alla rimozione del cartello o del mezzo pubblicitario nel caso di decadenze o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio;

e) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, mediante punzonatura, i seguenti dati:

· Amministrazione rilasciante;

· Soggetto titolare;

· Numero dell’autorizzazione;

· Progressiva km del punto di installazione;

· Data di scadenza;

la targhetta deve essere esclusivamente metallica e fissata saldamente con viti o rivetti; non sono consentiti altri tipi di targhette.

2. La targhetta di cui al comma 1 lettera “e” deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati su di essa riportati.

3. L’autorizzazione non esonera il titolare dall’obbligo di rispettare le norme di legge e regolamenti vigenti, nonché i diritti di terzi.

4. L’autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell’insediamento e dell’esercizio dell’attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.

5. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, alla posa dei segni orizzontali reclamistici, di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

Art. 15

Decadenza dell’autorizzazione

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)
Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione :

a) La cessazione o il trasferimento dell’attività pubblicizzata;

b) L’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;

c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;

d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l’autorizzazione;

e) La mancata realizzazione dell’opera entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;

Art. 16

Volturazione dell’autorizzazione/nulla-osta Tecnico

(Art. 23 CdS – Art.   Reg. 495/92)

1. Per ottenere la volturazione dell’atto autorizzativo rilasciato dall’Ente proprietario della strada è necessario presentare la seguente documentazione:
- Domanda in carta legale;

- Dichiarazione con firma autentica ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall’art. 38 del DPR 28.12.2000 N° 445 che attesti che la situazione delle opere autorizzate non ha subito variazioni;

- Dichiarazione di consenso alla volturazione sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione oppure dichiarazione di sucessione mortis causa;

 - Attestazione di versamento a titolo rimborso spese amministrative inerenti l'istruttoria della pratica come previsto nelle allegate tabelle.

- Dati anagrafici del Legale rappresentante,  recapito telefonico

- Codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente 
- copia dello Statuto della Società subentrante

2.Non si procede alla volturazione dell’atto autorizzatorio qualora il soggetto richiedente rientri nella fattispecie prevista dall’articolo 11, 1comma, 2 capoverso. 

Art. 17

Variazione messaggio pubblicitario

(Art. 23 CdS – Art. 53 Reg. 495/92)
1. Per ottenere l’autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario riportato sul cartello o altro mezzo pubblicitario già autorizzato fuori dal centro abitato, è necessario presentare la seguente documentazione :

a. Domanda in carta legale;

b. Attestazione di versamento di Euro 130,00.= a titolo rimborso oneri istruttoria;

c. Bozzetto del nuovo messaggio;

2. L’autorizzazione sarà rilasciata entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine si intenderà tacitamente assentita.

3. Non sono consentite variazioni del messaggio pubblicitario prima che siano decorsi almeno tre mesi dalla data di rilascio della precedente autorizzazione

TITOLO IV°

Vigilanza e misure sanzionatorie

Art. 18

Vigilanza

(Art. 23 CdS – Art. 56 Reg. 495/92)
1. La Vigilanza sulla corretta realizzazione e sull’esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni è effettuata dal personale dell’Ente avente i requisiti richiesti dall’art. 23 del Regolamento 495/92 e dall’art. 12 comma 3 del C.d.S.

2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689.

3. Il Dirigente del Settore Viabilità emette ordinanze per l’esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 19

Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada

(Art. 23 CdS )
1. Chiunque installi mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 23, 11° comma, del Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni nonché alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti a cura e spesa dell’autore, ai sensi dell’art. 23 comma 13 bis del C.d.S.

2. Devono essere rimossi : 

a) I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici installati abusivamente;

b) I cartelli o gli altri mezzi pubblicitari e propagandistici la cui autorizzazione è decaduta;

c) I mezzi pubblicitari e propagandistici aventi ubicazione, forma, o contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate;

d) Segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine, e stendardi, decorse 24 ore dalla conclusione della manifestazione pubblicitaria.

3.   Il trasgressore o il titolare dell’autorizzazione decaduta deve provvedere alla rimozione degli impianti di cui al comma 2 ed al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale di accertamento. In caso di inottemperanza si procederà d’ufficio entro 15 giorni con spese a carico del trasgressore. Qualora la rimozione comporti la necessità di entrare nel fondo altrui, il verbale verrà notificato anche al proprietario del fondo e verrà assegnato un termine di 15 giorni per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 20

Sanzione accessoria -  Rimozione di mezzi pubblicitari

(Art. 56 Reg. 495/92)

1. Alla violazione delle norme che comportano l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento, ne consegue la rimozione del mezzo pubblicitario collocato abusivamente. 

2. La rimozione dell’impianto verrà stabilita con ordinanza del Dirigente del Settore Viabilità.

3. Nell’ordinanza, di cui al precedente comma, verrà indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla data della notifica.

Trascorso tale termine, si provvederà d’ufficio entro 15 giorni alla rimozione, a spese dell’interessato.

Art. 21

Ripristino dello stato dei luoghi

(Art. 21 C.d.S.)

1. Nel caso in cui l’autorizzazione decada per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione o al responsabile della collocazione, il ripristino dello stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell’installazione dell’impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà d’ufficio entro 15 giorni, a spese dell’inadempiente.

TITOLO V°

Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari

Art. 22

Preinsegne

(Art. 47 – 48 Reg. 495/92)
1. Le preinsegne hanno la finalità di pubblicizzare e indicare la direzione della sede dove si esercita una determinata attività, per facilitarne il reperimento. Possono essere installate in un raggio di 5 km fuori dai centri abitati ad una distanza prima delle intersezioni non superiore a mt. 500.

2.  E’ ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dall’art. 51, comma 2, lettere b - c - d - e - f - h – del Regolamento del Codice della Strada. Devono comunque essere rispettate le distanze di mt. 100 dai cartelli e altri mezzi pubblicitari. Possono essere installate prima dei segnali stradali alla distanza pari allo spazio di avvistamento di questi ultimi e dopo i segnali stradali a metà della predetta distanza. Le dimensioni delle preinsegne debbono essere di mt. 1,00 X 0,20 o 1,50 X 0,30. 

3. Non possono essere usati per le preinsegne i colori previsti dall’art. 78 comma 2, lettera f) del Regolamento del Codice della Strada.

4. La Provincia al fine di assicurare un ordinato collocamento, potrà imporre il raggruppamento di non più di 6 preinsegne sul medesimo sostegno anche se già in opera a servizio di impianti esistenti.

Art. 23

COLLOCAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI CON CARATTERE DI PROVVISORIETA’ ( striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segni orizzontali reclamistici).

(Art. 51 Reg. 495/92)

1. Può essere autorizzata l’installazione dei mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere politico, culturale, religioso e sportivo, aperte al pubblico a decorrere da 7 giorni prima dell’inizio e sino a 24 ore dopo la fine della manifestazione. La domanda può essere presentata dallo Stato, dalle Regioni e Province, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici, partiti politici e organizzazioni sindacali, sportive e pro-loco.

2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 può derogare a quanto stabilito dall’art. 6 del presente Regolamento.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata della documentazione di cui ai punti c), d)  ed “e” dell’articolo 10. La documentazione di cui al punto “d” può essere sostituita da una dichiarazione dell’interessato che attesti l’esatta posizione di collocazione. Il competente ufficio può richiedere ulteriori precisazioni.

Qualora si intenda utilizzare i mezzi pubblicitari di cui al comma 1 per pubblicità di tipo commerciale, la presentazione della richiesta di autorizzazione dovrà essere conforme a quanto previsto dall’art. 10 del presente Regolamento.

Art. 24

Zone vincolate – Divieto di installazione mezzi pubblicitari

(Art. 23 C.d.S.)

E’ vietata l’installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, storico, artistico o di qualsiasi altra natura, e comunque derivanti da piani regolatori comunali ed evidenziati nei medesimi, salvo nei casi in cui esistano autorizzazioni o nulla osta da parte di Enti competenti al rilascio.

 La Provincia si riserva l’azione di verifica ed di intervento nel caso dell’emanazione di nuovi vincoli non ancora recepiti da Piani Regolatori Generali Comunali.

Sono esclusi dal divieto gli impianti pubblicitari ricadenti all’interno delle aree di servizio che potranno esporre solo insegne di esercizio.
Art. 25

Deroga al divieto in zone vincolate

(Art. 51 Reg. 495/92)

Nelle zone vincolate di cui all’articolo 24 del presente Regolamento può essere autorizzata l’installazione delle seguenti insegne d’esercizio, previo Nulla Osta rilasciata dal competente organo di tutela del vincolo :

a) le insegne e altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati;

b) le insegne poste sopra la luce degli ingressi e delle vetrine, non sporgenti dal filo di facciata;
c) le scritte realizzate su pareti preesistenti e quelle serigrafate sulle vetrine e tende parasole;
d) le insegne e altri mezzi pubblicitari posti all’interno delle vetrine dei negozi;
e) le insegne la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti;
f) le targhe professionali, solitamente di modeste dimensioni;
g) la pubblicità cosiddetta “temporanea”, esposta cioè per brevi periodi, comunque al massimo 30 giorni, (art. 51, comma 10, D.P.R. 495/1992) o di tipo stagionale;
h) scritte di non grandi dimensioni.
TITOLO VI°

Nulla Osta tecnici

Art. 26

Nulla Osta tecnici

(Art. 23 C.d.S.)

L’installazione dei mezzi pubblicitari entro i centri abitati, definiti ai sensi art. 4 del C.d.S., lungo le strade provinciali o in vista di esse è autorizzata dal Comune, previo  Nulla Osta Tecnico dell Provincia. L’istanza per l’ottenimento del Nulla Osta tecnico dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 10 del presente regolamento.

I Comuni hanno la facoltà di concedere una deroga alle distanze minime di cui all’articolo 51 del DPR 16 dicembre 1992 N° 495, con le modalità previste dall’art. 23 comma 6 del D, lgs 30.04.1992 N° 285. 


Art. 27


Obblighi del titolare dell’autorizzazione

(Art. 23 C.d.S. – Art. 54 Reg. 495/92)

1. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento:

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell’autorizzazione/nulla osta od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione/ nulla osta o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’Ente competente al rilascio.

e) Comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio e recapito telefonico

2. Tutti i mezzi pubblicitari fuori del centro abitato devono essere installati entro il termine decadenziale di 60 giorni successivi al ricevimento dell’autorizzazione, dandone immediata comunicazione alla Provincia di Venezia.

TITOLO VII°

Disposizioni finali e transitorie

Art. 28

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

(Art. 39 C.d.S. – Art. 134 Reg. 495/92)

1. Possono essere inseriti nei segnali di cui gli artt. 127–128–130-131 del Regolamento del Codice della Strada i seguenti cartelli di indicazione :

a. Turistiche;

b. Industriali, artigianali, commerciali;

c. Alberghiere;

d. Territoriali;
e. Di luoghi di pubblico interesse.
2. I Simboli relativi alle indicazioni di cui al comma 1, sono rappresentati dalla figure II.100 e II.231 del Regolamento C.d.S.
3. I segnali di indicazione di cui al comma 1, possono essere installati in posizione autonoma e singola come segnali di direzione e localizzazione, non devono in alcun modo interferire con l’avvistamento e la visibilità dei segnali stradali verticali. Se impiegati, devono essere installati unicamente nelle strade che conducono al luogo segnalato, salvo i casi di impossibilità ed a non oltre 10 Km. di distanza dal luogo segnalato.

4. L’onere per la fornitura, per l’installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all’installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall’Ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest’ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l’installazione.
5. I segnali di indicazione turistici e territoriali sono a fondo marrone con cornici e iscrizioni di colore bianco. Sono impiegati per indicare località e luoghi di interesse storico, artistico, culturale,  turistico, per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping. Sono impiegati in località urbane ed extraurbane. Qualora il soggetto interessato all’installazione di un segnale indicante “Camping” richieda che venga inserita la denominazione per favorire l’efficacia del reperimento, potrà essere autorizzato previo versamento della tariffa precisata negli  Allegati “A” e “A1” del presente Regolamento.

6. I segnali di indicazione, industriali, artigianali e commerciali sono a fondo nero opaco con scritte di colore giallo.  Sono impiegati qualora per configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’installazione di un impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone  di attività produttive nel rispetto di quanto disposto dal comma 2 del presente  articolo. Ove non esiste una zona  di attività concentrata, l’uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l’azienda stessa  è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare. Potrà essere inserita anche la denominazione della stessa previo versamento della tariffa precisata negli Allegati “A” e “A1” del presente Regolamento.

7. Nessuna indicazione di attività singola può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Il segnale di direzione con indicazione di “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” (Fig. II.296 del Regolamento C.d.S.), col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione e combinato, ove necessario, col “gruppo segnaletico unitario” ivi esistente.

8. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali, artigianali o commerciali sono ben localizzate, si deve fare uso dei segnali indicanti collettivamente la zona; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla “zona industriale” o “zona artigianale” o “zona commerciale” in genere (Fig. II.297 del Regolamento C.d.S.).

9. Le parole e i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di rendere visivamente più agevole la percezione.

10. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell’Ente proprietario della strada, sia utile segnalare l’avvio ai vari alberghi. L’installazione di tale sistema segnaletico è subordinata all’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.

11. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:

a) un segnale con funzioni di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui alla lettera b) seguente (Fig. II.298 del Regolamento C.d.S.);

b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (Fig. II.299 del Regolamento C.d.S.);

c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l’utente sull’itinerario di destinazione (Fig: II.300 e II.301 del Regolamento C.d.S.).

12. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come semplificati dalla figura di cui alla Fig. II 301 del Regolamento C.d.S. e devono far parte di un unico impianto con un massimo di 6 frecce.

13. Per l’installazione di impianti di cui al presente articolo da ubicarsi all’interno dei centri abitati lungo le strade provinciali dovranno presentare richiesta di autorizzazione al Comune di competenza territoriale e richiedere il nulla osta tecnico all’ente proprietario della strada art. 26  comma 3  e art. 37 comma 1 del C.d.S.

14. Qualora il soggetto interessato all’installazione sia diverso da Enti pubblici ecc.  richieda che venga inserita la denominazione degli “Alberghi” e “Hotel”  per favorire l’efficacia del reperimento, potrà essere autorizzato previo versamento della tariffa di cui agli Allegati “A” e “A1” del presente Regolamento.

Art. 29

SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONE DI SERVIZI UTILI

(Art. 39 C.d.S. – Art. 136 Reg. 495/92)

I segnali che forniscono indicazione di servizi utili possono essere collocati unicamente in posizioni isolate all’esterno dei centri abitati, in prossimità del servizio segnalato.

Art. 30

ONERI E CORRISPETTIVO

(Art. 405 Reg. 495/92)

1. L’importo degli oneri di istruttoria per le operazioni tecnico – amministrative dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio dell’autorizzazione  e nulla osta ai sensi dell’art. 405, comma 2 D.P.R. 495/1992, nonché l’importo del corrispettivo per il rilascio dell’autorizzazione o Nulla Osta ai sensi dell’art.53 del D.p.r. 495/1992, sono determinati sulla base dei seguenti prezzari annuali:

Allegato “A” - 
Oneri di istruttoria su aree demaniali

Allegato “A1”
Canone annuale su aree demaniali

Allegato “A2”
Canone temporaneo su aree demaniali 

Allegato “B”
Oneri di istruttoria su aree non demaniali

Allegato “B1”
Oneri di istruttoria temporanei su aree non demaniali

Art. 31

ONERI DI RIMOZIONE

(Art. 211 C.d.S.)

1. Ove il trasgressore non effettui la rimozione cui è obbligato nei termini previsti dall’art. 19 del presente Regolamento, provvede l’Ente d’ufficio addebitando al trasgressore le relative spese quantificate sulla base dei seguenti elementi di costo aggiornati annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT del costo della vita:

a)
1 autocarro
ore 1,00  costo /ora = Euro    84,00.=

b)
1 escavatore 
ore 0,30  costo /ora = Euro. 120,00.=

c) 
3 operai
ore 1,00  costo /ora = Euro  130,00.=

d)  spese di deposito nei magazzini provinciali €. 40,00.= al mq. per ogni giorno di deposito con un minimo di €. 50,00.= al giorno.

2. Il proprietario del cartello potrà procedere entro 30 gg. al ritiro dello stesso dopo aver presentato la ricevuta del versamento di cui al comma precedente. Decorso tale termine e comunque non oltre i successivi 15 giorni l’impianto verrà smaltito quale rifiuto e le relative spese verranno addebitate al proprietario.

Art. 32

NORME TRANSITORIE

1. I cartelli installati in assenza di autorizzazione/nulla osta dovranno essere rimossi a cura e spese della Ditta installatrice, o in sua assenza dalla Ditta pubblicizzata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; trascorso tale termine la Provincia provvederà alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi con le modalità previste dall’art. 31 del presente Regolamento.

2. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni del medesimo, possono essere mantenuti fino alla scadenza triennale dell’autorizzazione/nulla-osta.

3. I cartelli o i mezzi pubblicitari di cui al comma 2 del presente articolo devono essere adeguati alle disposizioni del presente Regolamento o rimossi entro giorni 15 dalla scadenza triennale dell’autorizzazione/nulla-osta a cura e spese del titolare della medesima, in caso contrario provvederà  la Provincia di Venezia entro 15 giorni ai sensi e con le modalità di cui all’art. 31 del presente Regolamento.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dettate dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R 16.12.1992, n. 495) nonché alle successive integrazioni e modificazioni.

Art. 33

ABROGAZIONE DI NORMA PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

Sono abrogati l’art. 17 della parte prima e gli artt. dal 34 al 43 della parte terza del Regolamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree di pertinenza della Provincia approvato dal Consiglio Provinciale con atti n. 3581 del 27/7/95 – 4446 del 29/2/96 – 52372 del 19/12/96.

Art. 34

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Art. 35

[image: image2.png]CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI
(art. 42, comma 3, d.igs. 507/1993)

Strade provinciali di 1 categoria

Strada Tr. Dir.  Denominazione

43 Portegrand - Caposile - Jesolo
(dalla otatoria in localita Frova alla rotatoria di via Equilio)

54 5. Dona di Piave - Caorle

59 San Stino di Livenza - Caorle

74 San Michele al Tagllamento - Bibione

81 Spinea - Marghera

7 Romea - Cavarzere
89 Treviso Mare
90 Eraclea Mare

Strade provinciali di 24 categoria

Strada Tr. DIr.  Denominazione

2 Cavarzere - Loreo
5 Cona - Agna
7 Rebosola
12 Casello 9 - Piove di Sacco
13 Antico Alveo del Brenta
15 Campagna Lupla - Lova
7 Prozzalo - Camponogara - Fossd - Vigonovo
18 Camponogara - Calcroci
19 Dolo - Camponogara
20 Stra - Vigonovo
21 Stra - Ponte Alto
2 Fusina - §.5. 11
2 Malcontenta - Rana
25 S Marla di Sala - Caltana - Fiesso dArtico
2 Dolo - Scaltenigo - Mirano
27 Mirano - Mira

30 Orlago - Scaltenigo -Caltana - Villanova di Camposamplero




[image: image3.png]a4

&

28228

8R8EBRIIB2

Miranese
Mirano - Veternigo - S. Glorgio delle Pertiche
Salzanese

Martellago - Spinea

Salzano - Scorze

Mestrina (Zelarino - Robegano - Noale - Massanzago)
Moglianese (Scorzé - Pessggia - Gaggio)

Favaro - Gagglo - Quarto d'Altino e dramazione Trepalade
Casale sul Sile - Quarto d'Altino - Portegrandi
Jesolana

Portegrand - Caposlle - Jesolo

(eseluso i ratto dalla rotatoria in localits Frova alla fotatoria di via Eqi-
tio)

Caposile - Muslle di Plave

Jesolo - Cortellazzo

Caposile - Passerella - Eraclea

Noventa di Piave - Fossalta di P. - Meolo - Roncade
Argine S. Marco - Croce - Fossalta di P. - Zenson di P
Musle di Plave - Passerella

S. Dona di Plave - Eraclea

5. Dona di Piave - Ponte Crepaldo - Tore di Fine
Noventa di Plave - Gessalto

Ponte Crepaldo - Torre di Mosto - Pra di Levada
(ratto da Strtidi Eraclea  Torrs di Mosto)

San Stino di Livenza - Annone Veneto - Pravisdomini
Portogruaro - Cavanella Lunga

Portogruaro - Lugugnana - Brussa

Torre di Mosto - Tre Pont

Crosarona

5. Dona di Plave - Noventa di Plave - Romanziol
Scorzé - Scandolara

Portogruaro - Udine

Svincoll di Chioggla

Svincoll di §. Glullano





[image: image4.png]Strada Tr. Dir

63
64
65
66

69
7
72

73
75
7

78
85
86
88
91

Strade provinciali di 34 categoria

Denominazione
Ponte Passetto - Adria

Cavarzere - Pettorazza - Grimani

Gorzone

Martinele - Cantarana

Arzerone

Campolongo Maggiore - Piove di Sacco

Liettoli - Campolongo Maggiore - Lova

Campagna Lupia - Lugo

Orlago - San Bruson (Plazza Mercato - Porto Menai - Stradona)
Cazzago - Arino - Planiga - Mellaredo

Mira - Borbiago (Mira - Spinea)

Mirano - Oriago

Mirano - Planiga

Ponte Catena - Meolo

Fossalta di Plave - Monastier

S. Dona di Plave - Grassaga - Cessalto

Ponte Crepaldo - Torre di Mosto - Pré di Levada

(ratto da Ponte Crepaldo a Streti di Eraciea)

Staffolo di Mezzo - Ceggia - Cessalto
San Stino di Livenza - Beffiore

Torre di Mosto - Caorle

(ponte Tezze - Torte i Mosto - La Salute
Strada di Loncon

Strada Persiana (Pramaggiore - Elessaglia loc. Persiana)
Pramaggiore - Chions

Concordia Sagttaria - San Giusto

Portogruaro - Concordia Sagfttaraia - Fossa Contarina
Torresella - Villa Marina

Concordia Sagitaria - Torresella

Portogruaro - Fossalta di Portogruaro - Teglio Veneto - Cordo-
vado

Portogruaro - Alvisopall

S. Mauro - Villanova - Morsano al Tagliamento

Strada Gruaro (Giai - Gruaro - Cordovado)

Gruaro - Sesto al Reghena

Strada Bando (Cirto Cacmaggiore - Sesto al Reghena)
Cavarzere - Corte Dolfina

Rottanova - Conetta

Rottanova - Coette

Strada Teglio Veneto

or)





[image: image5.png]92
o

Fossalta di Portogruaro - Fratta
Tezzon - Ca Corniani




[image: image6.png]CLASSIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI

DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA
(art. 2, comma 8, dpr 495/92)

STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE - TIPO C

Strada Tr.Dir. Denominazione

43 Portegrand - Jesolo
(@a rotatoria in ocalts Frova a rotatoria di via Equiio)

54 5. Dona di Plave - Caorle

50 san Stino di Livenza - Caorle

74 san Michele al Tagliamento - Bibone

81 Spinea - Marghera

7 Romea - Cavarzere
89 Treviso Mare
90 Eraclea Mare

STRADE LOCALI-TIPO F

Strada Tr. Dir.  Denominazione

1 Ponte Passetto - Adria
2 Cavarzere - Loreo

3 Cavarzere - Peftorazza Grimani

4 Gorzone

5 Cona - Agna

7 Rebosola

8 Martinele - Cantarana

9 Arzerone

1 Campolongo Maggiore - Piove di Sacco
12 Casello 9 - Piove di Sacco

13 Antico Alveo del Brenta

14 Liettoli - Lova

15 Campagna Lupla - Lova

16 Campagna Lupia - Lugo

7 Prozzolo - Vigonovo




[image: image7.png]a4

ER-E SRR

88382

8

Camponogara - Calcroci
Dolo - Camponogara

Stra - Vigonovo

Stra - Ponte Ao

Orlago - San Bruson

Fusina

Malcontenta - Rana

S Marla di Sala - Flesso d'Artico
Dolo - Mrano

Mirano - Mira

Cazzago - Mellaredo

Mira - Borbiago

Orlago - Caltana

Miranese

Mirano - . Gorgio delle Pertiche
Mirano - Planiga

Salzanese

Martellago - Spinea

Salzano - Scorzé

Mestrina

Moglianese

Favaro - Quarto d'Atino

Quarto d'Altino - Portegrandi - Casale sul Sile
Jesolana

Portegrand - Jesolo
(escluso il ratto dalla rotatoria in locaiita Frova ala rotatoria di via Equi-
tio)

Caposile - Musle di Plave
Ponte Catena - Meolo

Jesolo - Cortellazzo

Caposlle - Eraclea

Noventa di Piave - Meolo

Fossalata di Piave - Monastler

Argine San Marco

Musle di Plave - Passeerela

S. Dona di Plave - Eraclea

5. Dona di Piave - Torre di Fine
Noventa di Plave - Gessalto

S. Dona di Plave - Grassaga

Ponte Crepakdo - Torte di Mosto
Staffolo di Mezzo - Ceggla

San Stino di Livenza - Baffiore

San Stino di Livenza - Annone Veneto
Torre di Mosto - Caorle

Strada di Loncon




[image: image8.png]64
65
66

68
69
70
7
72
73
75
7

78
79
82
83
8
85
86
88
91
92
[:5)
o
9%
%

Strada Persiana
Pramaggiore - Chions

Concordia Sagitaria - San Glusto
Portogruaro - Fossa Contarina
Portogruaro - Cavanella Lunga
Torresella - Villamrina

Portogruaro - Brussa

Concordia Sagitaria - Torresella
Portogruaro - Fossalta - Alvisopoll
Portogruaro - San Michele al Taglamento
San Mauro - Morsano al Tagllamento
Strada Gruaro

Gruaro - Sesto al Reghena

Strada Bando

Torre di Mosto - Tre Pont

Crosarona

S. Dona di Plave - Romanziol
Scorzé - Scandolara

Cavarzere - Corte Dolfina

Rottanova - Conetta

Rottanova - Coette

Strada Teglo Veneto

Fossalta di Portogruaro - Fratta
Portogruaro - Udine

Teson - Ca Corgnani

Svincoll di Chioggla

Svincoll di §. Glullano





ALLEGATO “A”

ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO

AUTORIZZAZIONE e/o NULLA-OSTA TECNICO SU AREE DEMANIALI

Gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative (sopralluoghi, spese postali, istruttoria) da applicarsi per gli impianti individuati all’art. 3 del presente Regolamento, così come previsto dall’art. 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., (DPR 16 dicembre 1992 N° 495), di tipo fisso, temporaneo o mobile lungo le strade provinciali e loro pertinenze, all’interno dei centri abitati (Nulla-Osta Tecnico) ed  all’esterno dei centri abitati (Autorizzazioni), sono così quantificati :

	Oneri di istruttoria
	Importo in Euro
	Validità fino al

	Insegna pubblicitaria
	€.   130,00
	31.12.2003

	Preinsegna
	€.   130,00
	31.12.2003

	sorgente luminosa
	€.   130,00
	31.12.2003

	Cartello
	€.   130,00
	31.12.2003

	Manifesto
	€.   130,00
	31.12.2003

	striscione, locandina e stendardo
	€.   130,00
	31.12.2003

	Segno orizzontale reclamistico
	€.   130,00
	31.12.2003

	impianto pubblicitario di servizio
	€.   130,00
	31.12.2003

	impianto di pubblicità o propaganda
	€.   130,00
	31.12.2003

	altri mezzi pubblicitari
	€.   130,00
	31.12.2003

	pubblicità mobile sia su aree pubbliche che private
	€.   130,00
	31.12.2003

	Per qualsiasi altro mezzo pubblic.
	€.   130,00
	31.12.2003

	Richiesta Sopralluogo congiunto art. 27 comma 3 del C.d.S. e art. 53 comma 3 del Reg. 495/92
	€.   30,00
	31.12.2003


Qualora si richieda il sopralluogo congiunto per l’espletamento dell’istruttoria come previsto dall’art. 27 comma 3 del C.d.s.all’art. 53 comma 3 del Reg. 495/92, il titolare della richiesta dovrà effettuare il versamento integrativo di €uro. 30,00.

Sono esonerati dal pagamento degli oneri di istruttoria, i Comuni, le Province, la Regione, le Associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui Statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonchè i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Venezia interviene sia con il Patrocinio che con il contributo.

Il presente tariffario viene inviato ogni anno al Ministero LL.PP. – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e gli importi aggiornati ogni 2 anni secondo quanto previsto all’art. 405, comma 3° del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S..

ALLEGATO “A 1”

CANONE ANNUALE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE e/o NULLA-OSTA TECNICO SU AREE DEMANIALI PER I MEZZI PUBBLICITARI

Il canone annuale da applicarsi per gli impianti individuati all’art. 3 del presente Regolamento, così come previsto dall’articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.s., (D.P.R. 16 dicembre 1992 n.°495), di tipo fisso, temporaneo o mobile lungo le strade provinciali e loro pertinenze, all’interno dei centri abitati (Nulla-Osta Tecnico) ed  all’esterno dei centri abitati (Autorizzazioni), è così quantificato :

	Canone annuale 
Relativo ad impianti ricadenti fuori e dentro i centri abitati, lungo le strade provinciale e loro pertinenze.


	Importo in Euro/Mq.

Strade cat. C
	Importo in Euro/Mq.

Strade cat. F
	Validità fino al

	Insegna d’esercizio e  pubblicitaria
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	Preinsegna
	€. 155.00
	€. 100.00 
	31.12.2003

	sorgente luminosa
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	Cartello
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	Manifesto
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	striscione, locandina e stendardo
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	Segno orizzontale reclamistico
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	impianto pubblicitario di servizio
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	impianto di pubblicità o propaganda
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	altri mezzi pubblicitari
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	pubblicità mobile sia su aree pubbliche che private
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003

	Per qualsiasi altro mezzo pubblicitario.
	€. 155.00
	€. 100.00
	31.12.2003


Sono esonerati dal pagamento del canone, i Comuni, le Province, la Regione le Associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui Statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonché  i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Venezia interviene sia con il patrocinio che con il contributo nessun canone viene applicato per gli impianti pubblicitari posti in area privata all’interno dei centri abitati definiti ai sensi dell’art. 4 del C.d.S..

Il calcolo della superficie avverrà secondo le reali dimensioni dell’impianto e sarà calcolato per ogni singola facciata, dopodiché verranno sommate le misure delle 2 (DUE) facciate e alla fine il totale della misura, qualora risultasse una frazione di mq, questa verrà arrotondata al mq superiore. La tipologia delle strade si riferisce alla classificazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo 285/1992.

Il presente listino deve essere predisposto e reso pubblico da parte della Provincia il 30 novembre dell’anno precedente a quello di applicazione del medesimo.

ALLEGATO “A 2” 

CORRISPETTIVO CANONE PER I MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI, LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E LORO PERTINENZE, ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI (Nulla-Osta Tecnico) ED ALL’ESTERNO DEI CENTRI ABITATI (Autorizzazioni) SU AREE DEMANIALI

Il corrispettivo canone dovrà essere versato al momento del rilascio dell’Autorizzazione e/o Nulla Osta Tecnico da parte dell’ente proprietario della strada. L’atto avrà in ogni caso la validità prevista dall’art.25 del presente regolamento. 

L’autorizzazione e/o Nulla Osta Tecnico potrà essere rilasciato  per un massimo di  n. 5 (cinque) impianti.

Il canone giornaliero per ogni Autorizzazione e/o Nulla Osta Tecnico, calcolato su un’unica facciata di pubblicità, è di €uro 2,00 (due) per 1 mq. o frazione. 

ALLEGATO “B”

ONERI DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO

AUTORIZZAZIONE e/o NULLA-OSTA TECNICO SU AREE NON DEMANIALI

Gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative (sopralluoghi, spese postali, istruttoria) da applicarsi per gli impianti individuati all’art. 3 del presente Regolamento, così come previsto dall’art. 47 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., (DPR 16 dicembre 1992 N° 495), di tipo fisso, temporaneo o mobile posti in vista delle strade provinciali, all’interno dei centri abitati (Nulla-Osta Tecnico) ed  all’esterno dei centri abitati (Autorizzazioni), sono così quantificati :

	Oneri di istruttoria
	Importo

€uro al mq per facciata
	Validità fino al

	Insegna pubblicitaria
	€.   80,00
	31.12.2003

	Preinsegna
	€.   80,00
	31.12.2003

	sorgente luminosa
	€.   80,00
	31.12.2003

	Cartello
	€.   80,00
	31.12.2003

	Manifesto
	€.   80,00
	31.12.2003

	striscione, locandina e stendardo
	€.   80,00
	31.12.2003

	Segno orizzontale reclamistico
	€.   80,00
	31.12.2003

	impianto pubblicitario di servizio
	€.   80,00
	31.12.2003

	impianto di pubblicità o propaganda
	€.   80,00
	31.12.2003

	altri mezzi pubblicitari
	€.   80,00
	31.12.2003

	pubblicità mobile sia su aree pubbliche che private
	€.   80,00
	31.12.2003

	Per qualsiasi altro mezzo pubblic.
	€.   80,00
	31.12.2003

	Richiesta Sopralluogo congiunto art. 27 comma 3 del C.d.S. e art. 53 comma 3 del Reg. 495/92
	€.   30,00
	31.12.2003


Qualora si richieda il sopralluogo congiunto per l’espletamento dell’istruttoria come previsto dall’art. 27 comma 3 del C.d.s.all’art. 53 comma 3 del Reg. 495/92, il titolare della richiesta dovrà effettuare il versamento integrativo di €uro. 30,00.

All’atto della presentazione della richiesta d’installazione dovrà essere corrisposto l’importo di €uro 80.00. Nel caso in cui l’istanza venga considerata favorevole in fase di istruttoria, l’ufficio richiederà l’eventuale importo a conguaglio e successivamente verrà rilasciato l’atto.

Sono esonerati dal pagamento degli oneri di istruttoria, i Comuni, le Province, la Regione, le Associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui Statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonchè i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Venezia interviene sia con il Patrocinio che con il contributo.

Il presente tariffario viene inviato ogni anno al Ministero LL.PP. – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale e gli importi aggiornati ogni 2 anni secondo quanto previsto all’art. 405, comma 3° del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S..

ALLEGATO “B 1” 

ONERI DI ISTRUTTORIA PER I MEZZI PUBBLICITARI TEMPORANEI, IN VISTA DELLE STRADE PROVINCIALI, ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DEI CENTRI ABITATI (Nulla-Osta Tecnico) SU AREE NON DEMANIALI

Gli oneri di istruttoria dovranno essere versati al momento del rilascio dell’Autorizzazione e/o Nulla Osta Tecnico da parte dell’ente proprietario della strada. L’atto avrà in ogni caso la validità prevista dall’art 25 del presente regolamento. 

Il Nulla Osta Tecnico potrà essere rilasciato  per un massimo di  n. 5 (cinque) impianti.

Gli oneri d’istruttoria relativi al rilascio del Nulla Osta Tecnico saranno maggiorati di €uro 2 (DUE) al giorno, per 1 mq. o frazione. 

Modello di domanda per i mezzi pubblicitari

FAC-SIMILE DI DOMANDA PER CARTELLI PUBBLICITARI








Alla Provincia di Venezia

Ufficio Concessioni

Corso del Popolo n° 146/D

30172 Mestre - Venezia 

Domanda In Carta da Bollo (barrare la voce desiderata)

· Nuova Installazione

· Rinnovo

· Variazione Bozzetto

· Nulla Osta Tecnico

RICHIEDENTE__________________________________________________DENOMINAZIONE_______________________________________________

CODICE FISCALE E/O PARTITA I.V.A.____________________________________

(DOMICILIO DEL RICHIEDENTE) VIA____________________________________

COMUNE__________________________________PROVINCIA DI (____________)

TELEFONO___________________________​​_____FAX_______________________

DITTA RECLAMIZZATA

DENOMINAZIONE________________________________________________

CODICE FISCALE E/O PARTITA I.V.A.____________________________________

(RECAPITO DITTA RECLAMIZZATA) VIA_________________________________

COMUNE________________________________PROVINCIA DI (_______________)

TELEFONO____________________________FAX__________________________

STRADA PROVINCIALE N°_______ DENOMINAZIONE__________________

COMUNE DI_____________________ KM.____________________________

NUOVA INSTALLAZIONE:      (Definizione dei mezzi pubblicitari Art. 47 Reg. 495/92 del C.d.s.)
A) CARTELLO

B) INSEGNA

C) STRISCIONE (SE) ORTOGONALE AL SENSO DI MARCIA

D) STRISCIONE (O) PARALLELO AL SENSO DI MARCIA

DATA_________________          FIRMA LEGGIBILE_____________________

Documenti da allegare alla domanda

1. 
    Domanda in bollo da €. 10,33 come da fac-simile allegato;

2. 
  N° 1 marca da bollo da €. 10,33 da allegare alla domanda (solo per autorizzazioni);

3. 
   Progetto quotato in scala 1:20 dell’opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell’opera con indicazione delle dimensioni, n° delle facce, materiali, sagome, supporto e luogo di installazione (e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto), in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall’interessato, se l’opera è realizzata in economia;

4. 
   Bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre o più bozzetti, con indicazione dei relativi tempi di esposizione; 

5. 
   Documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e l’ambiente circostante, (due foto del luogo di ubicazione viste per ogni senso di marcia);

6. 
   Planimetria catastale in triplice copia dei 300 ml precedenti e successivi alla posizione richiesta in scala non inferiore a 1:2000 in triplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l’autorizzazione e con evidenziati tutti gli altri cartelli e mezzi pubblicitari, i segnali stradali, intersezioni, accessi, raccordi, scarpate, ecc., con indicazioni delle relative distanze; 

7. 
   Sezione della strada 1:100 debitamente quotata completa dei particolari del mezzo pubblicitario, in triplice copia;

8. 
   Copia dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della Legge 5.3.1990 N° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”, per gli impianti pubblicitari luminosi;

9. 
   Nulla Osta del Comune territorialmente competente circa la conformità del cartello, alle norme stabilite dai Regolamenti Comunali ed al rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette a vincoli); 

10. 
  Nulla Osta dell’Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo pubblicitario sia visibile da tale strada;

11. 
   Auto dichiarazione con la quale si attesta :

· Che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia;

· Che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità (solo se su aree demaniali e fasce di pertinenza, vedi art. 3 comma 21 del C.d.S.);

· Che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;

· Che l’attività commerciale o professionale oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d’uso dei locali è legittima;

· La dichiarazione dovrà altresì precisare i dati del Legale Rappresentante della Ditta e codice fiscale o partita IVA della Ditta, il nominativo del proprietario del terreno o del fabbricato in cui si effettua l’installazione e dovrà essere autenticata ovvero prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall’art. 38 del DPR 28.12.2000 N° 445;

12. 
  Attestazione di versamento di Euro  130,00.= a titolo rimborso oneri istruttoria effettuato sul C.C.P. n° 17809302 intestato a PROVINCIA DI VENEZIA – Concessioni precarie – Servizio Tesoreria – S.Marco 2662 – 30124 VENEZIA, citando la causa del versamento.

13. 
  Sono esonerate dal pagamento dei canoni  previsti dall’allegato “B2” le associazioni che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale che operino senza scopo di lucro per espressa disposizione statutaria, nonché le manifestazioni per le quali la Provincia di Venezia conceda il patrocinio o dei contributi.

14. 
  Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale.

Documenti da allegare alla domanda di rinnovo

15. 
    Domanda in bollo da €. 10,33 come da fac-simile allegato;

16. 
  N° 1 marca da bollo da €. 10,33 da allegare alla domanda (solo per autorizzazioni);

17. 
   Nulla Osta del Comune territorialmente competente circa la conformità del cartello, alle norme stabilite dai Regolamenti Comunali ed al rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici (solo per le installazioni in zone soggette a vincoli); 

18. 
   Auto dichiarazione con la quale si attesta :

· Che l’opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia;

· Che il manufatto è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità (solo se su aree demaniali e fasce di pertinenza, vedi art. 3 comma 21 del C.d.S.);

· Che il manufatto è stato realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, il tutto autenticato secondo le disposizioni di legge (da firmare allegando fotocopia del documento d’identità di chi firma – leggibile);

· Dichiarazione che tutto risulta come da autorizzazione originale;

19. 
  Dati del Legale Rappresentante e codice fiscale della Ditta, recapito telefonico del richiedente;

20. 
  Attestazione di versamento di Euro  130,00.= a titolo rimborso oneri istruttoria effettuato sul C.C.P. n° 17809302 intestato a PROVINCIA DI VENEZIA – Concessioni precarie – Servizio Tesoreria – S.Marco 2662 – 30124 VENEZIA, citando la causa del versamento.

21. 
     Copie dei versamenti effettuati negli ultimi 3 anni;

22. 
     Copia dell’autorizzazione da rinnovare;

1
40

_1061111781

